「흔들면 빛난다」 손발전기 학습지  [교사용 정답]

| 학년 반 번호 : | 이름 : |
| --- | --- |

성취기준  [10통과2-02-05] 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정을 이해한다.

1. 용어 빈칸 채우기

코일을 지나는 (자기장)이 변할 때 코일에 전류가 흐르는 현상을 (전자기 유도)라고 한다. 이때 흐르는 전류를 (유도 전류)라고 한다. 자석이 왕복하므로 전류의 방향이 번갈아 바뀌는 (교류)가 만들어진다.

2. 에너지 전환 쓰기

손으로 흔듦  →  (자석의 운동) 에너지  →  (전기) 에너지  →  LED의 빛

3. 관찰 기록표

같은 손발전기를 아래 조건으로 15초씩 흔들고 LED를 관찰하여 기록한다.  (밝기: ◎ 밝음  ○ 보통  △ 희미  × 안 켜짐)

| 조건 | LED 밝기 | 깜빡임 횟수(대략) | 느낀 점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자석 가만히 두기 | × | 0 |  |
| 천천히 흔들기 | △ |  |  |
| 보통 빠르기 | ○ |  |  |
| 매우 빠르게 | ◎ |  |  |
| LED 방향 바꿔 끼우기 (선택) |  |  |  |

4. 탐구 질문

(1) 자석을 코일 속에 가만히 두면 LED가 켜지지 않는 이유를 설명하시오.

▶ 정답: 자석이 멈추면 코일을 지나는 자기장이 변하지 않아 유도 전류가 생기지 않는다.

(2) 흔드는 속도를 높이면 더 밝아지는 까닭을 '자기장의 변화'라는 말을 써서 쓰시오.

▶ 정답: 빠르게 흔들면 자기장이 더 빨리 변해 더 큰 유도 전압이 생긴다.

(3) LED가 계속 켜져 있지 않고 깜빡이는 까닭은 무엇인가?

▶ 정답: 자석이 왕복해 전류 방향이 바뀌고, LED는 한 방향일 때만 빛나므로.

5. 생각 넓히기

발전소에서 손 대신 터빈을 돌리는 것은 무엇일까? 조사해서 한 가지 쓰시오.  (예: 증기, 물, 바람)

▶ 정답: 증기(화력·원자력), 물(수력), 바람(풍력) 중 하나

6. 자기평가

☐ 전자기 유도를 한 문장으로 설명할 수 있다     ☐ 에너지 전환 과정을 말할 수 있다     ☐ 손발전기를 혼자 만들었다

키트 설명서를 참고해 교사가 재구성한 학습 자료